D.  TECHNICKÁ ZPRÁVA

k dodatku k PD

stavba:		Stavební úpravy domu pečovatelské služby s navýšením kapacity parc. č. 4987/936, k. ú Louny

stavebník:     Město Louny, Mírové náměstí 35, Louny

Listopad 2023

Dodatek k PD, jehož součástí je tato technická zpráva, je částečnou prováděcí dokumentací, která podrobněji rozpracovává některé detaily stavby a přesněji specifikuje některé materiály a výrobky, které budou ve stavbě použity. Změny, upřesnění a specifikace zahrnuté v tomto dodatku k PD se netýkají nosných konstrukcí, vnějšího vzhledu ani účelu využití stavby. Tento dodatek k PD nijak neřeší 2. fázi výstavby (zřízení podkrovních bytů a další úpravy). Zároveň se zpracováním tohoto dodatku k PD došlo k menším úpravám energetického posudku a výkazu výměr 1. fáze stavby.

1.KZS

- Platí údaje vypsané v souhrnné technické zprávě PD – bod B.2.6 b) – fasáda objektu

s vypuštěním poslední věty řešící zateplení vikýřů, které nejsou součástí 1.fáze stavby.

- Použité izolanty:

- sokl objektu XPS soklová deska tl. 120 mm, tepelná vodivost 0,033 Wm-1K-1,

třída reakce na oheň E.

- hlavní plocha fasády MV vhodná pro použití v KZS tl. 150 mm, tepelná

vodivost 0,035 Wm-1K-1 nebo nižší, třída reakce na oheň A1, např. ISOVER TF

PROFI. Stejný izolant bude použit i na čelech a těch bocích lodžiových stěn, kde

použití MV tl. 150 mm nebrání blízko umístěný rám okna

- čela a podhledy balkonů MV vhodná pro použití v KZS tl. 50 mm, tepelná

vodivost 0,035 Wm-1K-1, třída reakce na oheň A1.

- ostění a nadpraží oken a dveří a boky lodžiových stěn, u kterých jsou osazena

v blízkosti okna – MV vhodná pro použití v KZS tloušťky min. 30 mm, tepelná

vodivost 0,035 Wm-1K-1, třída reakce na oheň A1.

- Použitý KZS:

Pro provedení dodatečného zateplení bude použit ucelený kontaktní zateplovací

systém ETICS kvalitativní třídy A dle Cechu pro zateplování staveb. Použitý ETICS

bude splňovat požadavky PBŘ a stanoviska HZS. Index šíření plamene po

povrchu is = 0,00 mm/min. Např. Baumit, Weber, Caparol.

Jako povrchová úprava bude použita tenkovrstvá silikonová omítka na nadzemní

části a mozaiková omítka na soklu (barevnosti dle PD), které jsou výrobcem systému

určeny jako součást jeho skladby.

- Montáž KZS:

Bude prováděna dle technologického postupu výrobce zateplovacího systému. Bude

dodržována ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních

systémů ETICS.

Bude zkontrolována statika podkladních vrstev KZS. Přídržnost stávajících omítek

k podkladu  a lepidla izolantu ke stávající omítce bude ověřena před zahájením prací

odtrhovou zkouškou provedenou výrobcem KZS, a to na každém odlišném povrchu.

Bude provedeno očištění podkladu KZS např. omytím tlakovou vodou, ručním

očištěním, otryskáním.

Budou dodržovány požadavky PBŘ a stanoviska HZS. Na rozhraní soklu a fasády

bude osazena zakládací kovová lišta s okapovým nosem tl. minimálně 0,8 mm, třída

reakce na oheň A1 nebo A2, při zkoušce podle ISO 13785-1 nedojde k šíření

plamene.

2. Podlahy lodžií

- Budou vybourány stávající vrstvy podlahy lodžií (včetně klempířských prvků a kotev

zábradlí) až na nosný panel. Vzhledem k tomu, že tloušťky stávající podlah

jednotlivých lodžií se liší, musí zhotovitel stavby navrženou skladbu případně

modifikovat dle skutečnosti. Maximální výška nové podlahy lodžie je dána polohou

otvorů pro odtok dešťové vody v rámu balkonových dveří. Minimální spád podlahy

balkonu je 1%.

- Na lodžiový panel budou položeny desky z XPS tl. 50 mm, tepelná vodivost 0,033

Wm-1K-1. Nad deskami bude proveden do spádu betonová mazanina z C25/30 s KARI

sítí 4/100/100 o min. tl. 40 mm (průměrná tl. 60mm). Na vyschlý potěr bude provedena

dvojnásobná hydroizolační stěrka, např. Mapei Mapelastic, která bude po obvodu

doplněna o systémové koutové pásky a vytažena min. 100 mm na stěny lodžie. Krajová

hliníková barvená balkonová lišta bude po ukotvení rovněž přetažena hydroizolační

stěrkou. Povrch balkonu bude tvořit keramická mrazuvzdorná protiskluzná dlažba min.

rozměru 300x300 mm, např. Taurus, kladená do flexibilního lepidla, spárovaná kvalitní

spárovací hmotou, např. Mapei Ultracolor. Obdobně bude proveden keramický sokl po

obvodu lodžie min. v. 70 mm. Detaily u krajové lišty a soklu budou dotěsněny

kvalitním PU tmelem. Barevnosti dlažby, spárování a PU tmelu budou určeny

investorem. PU tmel nad soklem bude přetažen omítkovinou fasády.

3. Zámečnické konstrukce

- Zábradlí lodžií – 40 ks

Bude zdemontováno stávající kovové zábradlí s dřevěnou výplní.

Nové zábradlí bude mít ocelovou pozinkovanou konstrukci bez dalšího nátěru. Tvar,

rozměry a použité profily jsou zřejmé z nového prováděcího výkresu – lodžie –

zábradlí. Vzhledem k tomu, že všechny lodžie nemají úplně shodné rozměry a boky

lodžiových stěn se budou zateplovat, je nutné před výrobou zábradlí zaměřit skutečné

rozměry. Po oklepání omítky čel lodžií je nutno nalézt vhodná místa pro kotvení

zábradlí a zhotovitel stavby musí zkouškou ověřit jejich únosnost a na tomto základě

stanovit druh a velikost kotevních šroubů a chemických kotev.

Kotvení sloupků zábradlí do zateplených čel lodžií bude provedeno přes distanční

podložky na tloušťku KZS čel lodžií. Mezera mezi sloupky a čely lodžií musí

umožňovat bezproblémové odkapávání vody z okapní lišty lodžie. Aby nedocházelo

k rozstřikování odkapávající vody, budou sloupky napojeny na kotvy přes svislé

plechy se sklonem od lodžie.

Neprůhlednou výplň zábradlí tvoří cementotřísková nebo obdobná deska  určená do

venkovního prostředí opatřená z vnější strany fasádním nátěrem v odstínu dle PD a

z vnitřní strany bílým fasádním nátěrem. Zábradlí rozkreslené v prováděcím výkresu

je navrženo pro základní desku Cetris tl. 12 mm. V případě použití jiných desek je

třeba upravit ocelovou konstrukci zábradlí tak, aby splňovala požadavky výrobce

desek, zejména odstupů podpor, odstupu vrutů od kraje desky a mezi sebou, dilatace

mezi deskami a použitých vrutů a podložek.

Zhotovitel může navrženou konstrukci případně modifikovat dle zvyklostí jeho

zámečnické dílny. Je možno například zvolit řešení s kotvami oddělenými od

zábradlí,  apod. Zábradlí jako celek musí splňovat veškeré požadavky ČSN  743305

Ochranná zábradlí.

- Dělící stěny lodžií – 10 ks

Jedná se o rozdělení 1 lodžie pro 2 různé byty rozměru cca 1,1 x 2,6 m. Stávající dělící

stěny budou zdemontovány. Nové dělící stěny budou provedeny obdobně jako zábradlí

lodžií – tj. ocelová pozinkovaná konstrukce bez dalšího nátěru. Opláštění

cementotřískovými deskami bude oboustranné. Nátěr desek bílou barvou jen

z pohledové strany. Kotvení je možné do stropu, podlahy a stěny lodžie. U stropu a

stěny je nutno řešit kotvení přes KZS. U podlahy je nutno zajistit vodotěsnost kotvení.

Přesné rozměry a způsob kotvení budou zaměřeny a určeny na stavbě.

- Zábradlí v otvorech venkovních schodišť – 10 ks

Zábradlí budou ve shodném provedení jako zábradlí lodžií, liší se pouze umístěním do

otvorů, způsobem kotvení a výrobní výškou.

V severním venkovním schodišti jsou 4 zábradlí délky cca 1,65 m a 2 zábradlí délky

cca 2,7 m. V jižním venkovním schodišti jsou 4 zábradlí délky cca 2,7 m. Stávající

zábradlí budou zdemontována včetně kotev.

Výška vrchu madla zábradlí měřená od podlahy bude 1100 mm a mezera mezi

zábradlím a podlahou bude 50 mm. Výrobní výška zábradlí je 1050 mm. Umístění

zábradlí bude v místě stávajících zábradlí  a kotvení bude do stěn, zčásti přes KZS.

Přesné rozměry zábradlí a způsob kotvení nutno zaměřit a určit na stavbě.

- Úprava mříží venkovních schodišť – 4 ks

Jedná se o mříže znemožňující vniknutí cizích osob na venkovní schodiště objektu.

Stávající mříže jsou různých rozměrů a provedení. Před zahájením prací budou mříže

zdemontovány. Pokud dojde ke změně velikostí otvorů, budou rozměrově upraveny.

Mříže budou očištěny, připraveny pro nový nátěr, natřeny barvou dle výběru investora

a vráceny na původní místa. Změna kotvení se předpokládá pouze u 1 mříže.

- Zrušení mříží – 3 ks

Jedná se o 1 ks mříž balkonu a 2 k mříže oken umístěných na západní stěně severního

traktu. Mříže budou demontovány bez náhrady.

- Zábradlí vstupní rampy

Stávající zábradlí bude demontováno vč. kotev. Nové zábradlí označené v PD jako Z2

bude provedeno ve stejném tvaru a velikosti jako stávající zábradlí. Zábradlí bude

ocelové pozinkované bez dalšího nátěru. Kotvení zábradlí do zídek rampy přes KZS.

4. Úpravy rampy

Vstupní rampa bude opravena v rozsahu dle PD s těmito změnami:

- zábradlí nebude hliníkové, ale ocelové pozink - viz zámečnické konstrukce

- omítky zídek rampy jsou natolik poškozené vlhkostí, že lze očekávat i poškození

omítek nových, proto bude nová omítka zídek provedena jako KZS s 20 mm XPS.

- zámková dlažba povrchu rampy bude obdélníkového tvaru 200x100x40 mm

přírodní barvy

- vrch zídek nebude nově oplechován, ale po demontáži stávajícího oplechování

vyrovnám cementovým potěrem do spádu ven. Dále bude provedena stěrková

hydroizolace vrchu zídek a osazeny betonové zákrytové prvky přírodní barvy

s přesahy min. 30 mm do stran. Spáry mezi zákrytovými prvky budou těsněny při

jejich pokládce silikonovým tmelem.

5. Klempířské konstrukce

Budou demontovány stávající okapové lišty balkonů, oplechování zídek rampy,

parapety a okapní svody.

- okapové lišty balkonů budou hliníkové barvené bílé

- oplechování zídek rampy nebude prováděno, bude nahrazeno betonovými

zákrytovými prvky

- nové parapety oken budou hliníkové bílé

- svody budou z barevného pozink. plechu v barvě fasády

- oplechování vrchu KZS u atik plochých střech a ve štítech bude provedeno

podsunutím nového oplechování pod stávající oplechování. Materiál nového

oplechování barevný pozink plech v odstínu fasády.

6. Dveře vstupní – 4 ks

Dveře označené D1 rozkreslené a popsané v tabulce oken a dveří budou provedeny

dle PD s těmito upřesněními:

- dveře nemají požární odolnost

- dveře mají panikové kování na obou křídlech

- Ud = 1,02 Wm-2K-1 nebo nižší

- přesné rozměry nutno zaměřit na místě

- součástí montáže je demontáž stávajících dveří, úprava podlahy v místě prahu a

oprava omítek stěn včetně maleb.

7. Okapní chodník

Nebude proveden okapní chodník z kačírku dle DP (skladba S4) V rámci úpravy

soklu bude odstraněn původní okapový betonový chodník a nahrazen novým

chodníkem šířky 650 mm z betonové velkoplošné dlažby přírodní barvy kladené do

štěrku a zahradního obrubníku.

Podsyp štěrk 0-63 tl. 150 mm, kladecí vrstva štěrk 4-8 tl. 50 mm, dlažba min.

rozměrů 600x300x50 mm, obrubník v. 200 mm, tl. 50 mm.

Nová skladba S4:

- betonová dlažba	50 mm

- štěrk 4-8			50 mm

- štěrk 0-63	         150 mm

- štěrkový zásyp	         350 mm

- původní terén